# 05 — Memória descritiva técnica — Amortecedores hidráulicos para seguidores solares

Pleiteante: Factiun Sun BR Ltda · CNPJ 64.947.469/0001-15 NCM: 8479.90.90 — Partes de máquinas e aparelhos mecânicos com função própria (partes de seguidores solares, classificados em 8479.89.99 — SC COSIT 98011/2021) · Categoria: BK · II atual: 14% Revisão: 01, de 02/09/2026 (substitui a Rev. 00 de 21/08/2026: descrição no padrão TEC, sem marca/modelo)

## 1. Descrição do bem (texto do Ex pretendido)

Amortecedores hidráulicos para seguidores solares fotovoltaicos, com força de amortecimento entre 3.300 e 8.650 N, curso nominal de 381 mm, resistência mínima à tração de 20 kN, faixa de operação de -20 °C a +60 °C e revestimento anticorrosivo ensaiado em névoa salina conforme ASTM B117, destinados à mitigação de vibrações estruturais induzidas pelo vento.

## 2. Função e aplicação

O amortecedor é montado entre a estrutura fixa (poste) e a estrutura móvel (tubo de torque) do seguidor solar de eixo horizontal. Sua função é dissipar a energia das oscilações induzidas pelo vento (galope e flutter aeroelástico) e limitar a amplitude de movimento da fileira, permitindo que o seguidor continue rastreando em regimes de vento em que, sem amortecimento, teria de ser colocado em posição de segurança. O ganho é de disponibilidade: 1,5 a 2,5 pontos percentuais de produtividade sob vento, dentro do ganho total de 1.539 → 1.998 kWh/kWp/ano (+29,8%) do seguidor sobre a estrutura fixa (simulação PVsyst, usina Boa Hora, 150,014 MWp).

## 3. Características técnicas (parâmetros verificáveis no catálogo do fabricante)

| Parâmetro | Valor | Por que é requisito de projeto |
| --- | --- | --- |
| Força de amortecimento | 3.300 a 8.650 N | Dimensionada para as cargas de vento do seguidor com fileiras de até [n] módulos; abaixo de 3.300 N não controla a oscilação, acima de 8.650 N transmite carga excessiva ao poste |
| Curso nominal | 381 mm | Corresponde à amplitude angular de rastreamento do seguidor (±[ângulo] °) |
| Resistência mínima à tração | 20 kN | Solicitação em posição de segurança sob vento extremo |
| Faixa de temperatura de operação | -20 °C a +60 °C | Operação em campo aberto no semiárido nordestino (Tacaimbó-PE) sem perda de viscosidade do fluido |
| Revestimento anticorrosivo | Ensaiado em névoa salina conforme ASTM B117 | Vida útil de 25 anos ao ar livre |
| Vida útil | 2 milhões de ciclos | Ciclagem diária de rastreamento ao longo da vida do projeto |

Os campos entre colchetes devem ser preenchidos a partir do catálogo XSD (doc. 01) antes do protocolo.

## 4. Dissimilaridade com produtos nacionais

Não foi identificado fabricante nacional de amortecedores para seguidores solares. Os amortecedores hidráulicos produzidos no Brasil (linhas automotiva e industrial) não atendem cumulativamente aos parâmetros acima: não são dimensionados para a faixa de força 3.300–8.650 N com curso de 381 mm, não trazem resistência à tração de 20 kN nem revestimento ensaiado em ASTM B117 para exposição contínua ao ar livre por 25 anos. A comprovação será complementada por Atestado ABIMAQ (doc. 10), consultas a fabricantes nacionais (doc. 12) e laudo de engenheiro com CREA (doc. 11).

## 5. Precedentes de classificação

Seguidor solar: NCM 8479.89.99 (Solução de Consulta COSIT nº 98011/2021).

Partes de seguidores: NCM 8479.90.90, BK, com Ex vigentes para suportes de seguidores (Ex 336 e 337, até 30/09/2027).

## 6. Origem e fornecimento

Fabricante: XSD Industrial (China). Importação direta pela Factiun Sun BR, via porto de Recife, para integração na unidade de Salvador-BA. Valor previsto no ano 1: R$ 636 mil.

## 7. Anexos da memória

Catálogo do fabricante (documento 01, anexado em separado no SEI)

Item Data Sheet Factiun (apêndice)